[image: image1.jpg]



	Istruzione Operativa di Unità Operativa
	IU 304255 15 LAB

Rev. 2 del 20/01/2026
Pagina 1 di 3

	DAI di Neuroscienze
UOC Neurologia B – Laboratorio di Neuropatologia
	

	ISTRUZIONI PER L’INVIO DI CAMPIONI EMATICI E LIQUORALI
	



	INDIRIZZO DEL LABORATORIO
	Laboratorio di Neuropatologia 

Palazzina sud, lato Ovest, Piano 1

Policlinico GB Rossi

Piazzale L.A. Scuro 10

37134 Verona

	ORARIO DI RICEVIMENTO
	DAL LUNEDÌ’ AL GIOVEDÌ

8.30-14

VENERDÌ’



8.30-13


I campioni spediti per corriere devono presentare un imballaggio con le caratteristiche indicate nella Circolare n. 3 dell’8 maggio 2003 Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici. Quelli consegnati "brevi manu", un imballaggio costituito da un doppio contenitore, quello interno a tenuta e infrangibile, avvolto in materiale assorbente, quello esterno a tenuta stagna. L'imballaggio deve essere corredato da una scheda con i dati identificativi del contenuto, applicata in modo che non sia facilmente asportabile. 
In nessun caso, il contenitore esterno deve presentare tracce del contenuto, nell’eventualità, il campione verrà respinto e segnalato come campione “NON CONFORME” nel registro NON CONFORMITÀ’.
I campioni ematici per immunologia devono pervenire al laboratorio entro 3 h dal prelievo. Qualora non fosse possibile rispettare tale tempistica, è necessario centrifugare i campioni come indicato nella tabella di seguito. Il siero ottenuto deve essere trasferito in criovials o eppendorf marcate con cognome e nome del paziente. 

I campioni devono essere trasportati alla temperatura compresa tra +15 e +25°C con arrivo entro gli orari di apertura del laboratorio (lun- gio ore 8.30-14, ven ore 8.30-13). Si raccomanda l'utilizzo di 3 piastre eutettiche (siberina) di piccole dimensioni per il controllo della temperatura, da non posizionare a stretto contatto con i campioni. 

Se non è possibile procedere alla spedizione del campione in giornata è necessario congelare i campioni di siero e liquor (-20°C) e farli pervenire al laboratorio congelati, utilizzando ghiaccio secco (almeno 1 kg) per assicurare la temperatura < -20°C.

I campioni ematici per estrazione DNA possono essere inviati entro 24 ore dal prelievo, non centrifugati, non congelati, nel range di temperatura 20±10°C. 

Identificazione del campione: tutti i campioni devono essere identificati con cognome e nome del paziente, data di nascita, data del prelievo, scritti con pennarello indelebile o con apposizione di etichetta di ricovero. Evitare che l’etichetta copra completamente il contenuto della provetta per permettere di controllare quantità e idoneità del campione.

	Esame richiesto
	Materiale 
	Trattamento del campione
	Modalità di spedizione

	Neuroimmunologia su siero:
· Ac. Anti-MAG (myelin associated glycoprotein) 
· Ac. Anti-gangliosidi (GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b-IgG ed IgM) 

· Anticorpi anti-AQP4 (aquaporin 4)
Dosaggio Progranulina
	Almeno 2 ml di siero ottenuti da 6 ml di sangue in provetta con silice micronizzata attivatore della coagulazione o provetta con silice micronizzata e gel acrilico
	Centrifugare entro 45 min dal prelievo a 1500g x 10 min. Trasferire il siero in un’altra provetta
	A temperatura di +4°C con siberine entro 24 h

	
	
	
	Se la spedizione non è possibile entro 24 ore, congelare -20°C e spedire in ghiaccio secco (circa 1 kg)

	
	
	Nel caso in cui non sia possibile centrifugare il campione spedire come indicato a fianco
	A temperatura di +4°C con siberine (non a contatto con il campione) in giornata (vedi orario di ricevimento campioni)

	Neuroimmunologia su siero e liquor:
· immunoistochimica su sezioni di encefalo di ratto sensibilizzata per antigeni intracellulari (onconeuronali), per antigeni di superficie neuronale/sinaptici (antigeni di superficie), 
· Anticorpi anti-antigeni onconeuronali (Amfifisina, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, recoverina, SOX1, titin, GAD65, Zic4, Tr (DNER))

· Anticorpi anti-MOG (myelin oligodendrocyte glycoprotein)
· Anticorpi anti-IgLON5
·  Anticorpi anti-antigeni di superficie (NMDAR, LGI1, CASPR2, AMPAR1-2, GABA-Br, DPPX-6)
	Almeno 2 ml di siero (come sopra)

E 
Almeno 1 ml di liquor


	Centrifugare entro 45 min dal prelievo a 1500g x 10 min. Trasferire il siero in un’altra provetta
	Come sopra, a +4°C o 

-20°C

	
	
	Nel caso in cui non sia possibile centrifugare il campione spedire come indicato a fianco
	A temperatura di +4°C con siberine (non a contatto con il campione) in giornata (vedi orario di ricevimento campioni)

	
	
	Non centrifugare, utilizzare provette in polipropilene
	A temperatura di +4°C con siberine entro 24 h

	
	
	
	Se la spedizione non è possibile entro 24 ore, congelare -20°C e spedire in ghiaccio secco (circa 1 kg).

	Ricerca bande

oligoclonali
	Almeno 1 ml di siero

e

almeno 1 ml di liquor
	Trattamento dei campioni: vedi sopra
	Modalità di spedizione: vedi sopra

	Dosaggio proteina Tau

Dosaggio proteine fosfoTAU e amiloide-β40 e  -β42
	Almeno 2 ml di liquor
	Non centrifugare, utilizzare provette in polipropilene
	A temperatura di +4°C con siberine entro 24 h

	
	
	
	Se la spedizione non è possibile entro 24 ore, congelare -20°C (per periodi >2 settimane conservare a -80°C) e spedire in ghiaccio secco (circa 1 kg)

	Analisi genetiche
	10 ml di sangue reso incoagulabile mediante EDTA
	Mescolare per inversione dopo il prelievo per evitare la formazione di coaguli. Non centrifugare
	A temperatura di +4°C con siberina entro 24 h

	
	
	
	Se la spedizione non è possibile entro 24 ore, congelare  -20°C e spedire in ghiaccio secco (circa 1 kg)

	
	Almeno 10 μg di DNA in criovial o eppendorf sigillata con parafilm 
	
	A temperatura ambiente entro 24 h


	Esame richiesto
	Documentazione necessaria

	Esami su siero e liquor

	· modulo di richiesta esame MU 70 correttamente compilata e firmata dal medico richiedente (timbro e firma del medico strutturato di riferimento) 

· autorizzazione della direzione Sanitaria per pazienti ricoverati/DH/AMID in strutture non AOUI Verona
oppure
· impegnativa cartacea o informatizzata con dicitura degli esami/codici richiesti per pazienti esterni/ambulatoriali

	
	

	
	

	Analisi genetiche
	 per neuropatie MU 10
·  per malattie del motoneurone/neurodegenerative MU 11
·  per demenze MU 12 

·  per miopatie MU 13

·  per distonie MU 14

·  per Parkinson MU 15

·  autorizzazione della direzione Sanitaria per pazienti ricoverati/DH/AMID in strutture non AOUI Verona
oppure 
impegnativa cartacea o informatizzata con dicitura degli esami/codici richiesti per pazienti esterni/ambulatoriali
· MU 137, modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici e all'utilizzo dei campioni biologici per finalità diagnostiche e di ricerca. In caso di paziente minorenne consenso firmato da entrambi i genitori.
· breve relazione clinica 

· albero genealogico
· referti/copie di esami strumentali effettuati per la formulazione della diagnosi clinica


	
	

	
	

	
	


La modulistica sopra indicata è reperibile nel portale aziendale AOUI, Neurologia B, sezione Informazioni Generali – Documentazione: https://www.aovr.veneto.it/dipartimenti-sanitari/-/departments/neurologia-b/documentazione

Nel caso arrivassero campioni non correttamente identificati, non correttamente processati o non correttamente conservati, verrà tempestivamente avvisata la UO inviante e concordato, se possibile, un ulteriore invio di materiale. 

IU 304255 063 LAB  Istruzioni invio siero e liquor Rev. 20/01/2026

Pagina 1 di 3
IU 304255 015 LAB  Istruzioni invio siero e liquor  Rev. 2 del 20/01/2026

Pagina 3 di 3

[image: image2.jpg]


